A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006  Sb.

ve smyslu novely č. 62/2013 Sb.

Identifikační údaje žadatele:

Obec Vlkov

Vlkov, č. p. 16, 37341, Hluboká nad Vltavou

Zastoupená Ing. Barborou Kubátovou – místostarostkou obce

Identifikační údaje zpracovatele dokumentace:

Projektant:	Ing. Jan Bouchal – SysTech

Sídlo:		Plavská 1977/5

370 01  České Budějovice

Atelier:	Lannova 208/10

370 01  České Budějovice

IČ:		48234419

DIČ:		CZ 510814255

Tel.:		603 736 643

Autorizoval: 	Ing. Jan Bouchal, osvědčení o autorizaci č. 24523

v seznamu ČKAIT je veden pod číslem 0101306

Zodpovědný projektant: 		Ing. Jan Bouchal

Označení stavby a pozemků:

Oprava a odbahnění MVN v obci Vlkov, na pozemku parc. č. 2916/2

k.ú. Vlkov u Drahotěšic  [631850]

Členění stavby na stavební objekty:

Stavba není členěna na objekty.

Údaje o dosavadním využití a majetkoprávních vztazích:

Jedná se o umělou vodní plochu, která slouží i jako požární nádrž, pozemek dotčený stavbou je v majetku žadatele. Další údaje o pozemcích jsou v dokladové části PD.

Dopravní napojení:

Dopravní napojení je po komunikaci III. tř. 10570 Ševětín Drahotěšice sjezdem na komunikaci III. tř. 10571 směr Vlkov.

Údaje o provedených průzkumech:

Geodetické zaměření stávajícího stavu odborně způsobilou osobou, obsahující výškopisné a polohopisné zaměření dna, podélný řez a příčné řezy v hustotě odpovídající velikosti nádrže firma Gefos a.s., dle JTSK a BpV.

Analytický rozbor sedimentu provedený akreditovanou laboratoří SaNo CB s.r.o., Branka 417, 374 01 Trhové Sviny

Napojení na zdroj vody a kanalizaci:

Stavba nevyžaduje napojení na uvedenou infrastrukturu.

Poloha v obci:

Rybník se nachází v obci Vlkov, pod návsí, v území, které má přirozený spád k jihu až jihozápadu, směrem ke Kozlovskému potoku a vodnímu toku Vltava. Práce jsou vesměs navrženy na vlastním pozemku, který je v majetku žadatele.

Údaje o ÚPD:

Záměr není v rozporu s vydanou a schválenou územně plánovací dokumentací, rybník je zanesen v katastrálních i vodohospodářských mapách.

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:

Bude doloženo žadatelem v rámci vodoprávního řízení.

Věcné a časové vazby stavby:

Stavba není časově a věcně na nic vázána.

Postup výstavby a předpokládaná lhůta:

Udržovcí práce budou probíhat podle technologického plánu dodavatele, přičemž prvotní bude odstranění sedimentu. Sediment bude vyvážen na zemědělské pozemky. V další fázi bude provedena oprava opevnění břehových partií, oprava schodišť pro přístup do zdrže a nezbytná údržba hlavní výpusti. Po celou dobu výstavby bude veden stavební deník, který bude obsahovat podrobné informace o použité mechanizaci (počet a druh těžebních a dopravních prostředků, jejich RZ, počet jízd atd.) Předpokládaná lhůta výstavby je 12 týdnů, zahájení v 09/2016.

Druhy a parc.č. dotčených pozemků dle KN:

Poloha vodní nádrže, hráze i břehových partií se nachází na pozemku  parc. č. 2916/2, k.ú. Vlkov u Drahotěšic

Předpokládané náklady:

Náklady na práce dále uvedené se odhadují částkou 550 tis. Kč.

V Českých Budějovicích 		  04/2016		       Ing. Jan Bouchal

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006  Sb.

ve smyslu novely č. 62/2013 Sb.

- Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení:

Udržovací práce jsou navrženy tak, aby minimálně zasahovaly do stávajícího stavu nádrže, pouze zvyšují její retenční schonost. Technicky se jedná o odstranění sedimentu a opravu opevnění břehových partií.

  - Popis stávajícího stavu:

Jedná se o umělou vodní plochu, jejíž výměra je v současné době 2470 m2. Retenční schopnost nádrže, 4693 m3, je omezena jistou mírou zabahnění dna, která je odhadována v průměru na 40 – 50 cm. Opevnění břehů je z nevyhovujících zatravňovacích tvárnic, opevnění návodního líce hráze je z betonových desek. K přístupu do zdrže slouží 3 schodiště z betonových stupňů, opatřená oboustranným ocelovým zábradlím, která jsou rovněž v nevyhovujícím stavu. Objekt hlavní výpusti je ocelová konstrukce na principu dvoudrážkového požeráku, s uzávěrem v patě a bezpečnostním šachtovým přelivem. Tento sdružený objekt je plně funkční, stejně jako výpustné potrubí.  Koryto nátoku ani odpadní koryto nejsou předmětem udržovacích prací.

1.2 Návrh konstrukčního řešení:

Hlavní část udržovacích prací bude tvořit odstranění sedimentu ze dna nádrže. Sediment o předpokládaném objemu 600 m3 bude vyvezen na zemědělské pozemky. Rozbory vzorků (viz. bod Údaje o provedených průzkumech v Průvodní zprávě a přiložený rozbor), jsou příznivé pro použití na rekultivaci zemědělských pozemků. Plocha potřebná k realizaci tohoto záměru je cca 1 ha. Po odstranění sedimentu bude provedena oprava opevnění břehových partií zdrže v ploše cca 400 m2. Opevnění bude z hrubého drceného kameniva. Opevnění návodního líce hráze bude ponecháno, pouze se v nezbytné míře provede sanace a těsnění spár mezi jednotlivými betonovými deskami. U schodišť se vyrovnají a podbetonují jednotlivé stupně a provede se výměna zábradlí. Sdružený výpustný objekt se ponechá, provede se pouze nezbytná údržba, ev. výměna pohyblivých částí poškozených korozí.  Výpustné potrubí BET DN 300, výustní objekt, odpadní koryto ani koryto nátoku nejsou předmětem udržovacích prací.

Celková vodní plocha nádrže bude zachována přibližně na současné úrovni 2470 m2, výška maximální hladiny ovladatelného objemu zdrže je na kotě 496,44 m. n. m. a zadržovaný objem vody při této hladině bude 5293 m3.

Ve vztahu na funkci požární nádrže bude v místě pravého zavázání hráze instalováno trvalé sací potrubí (ČSN 75 24 11), jehož umístění bude odpovídat potřebě zasahujících hasičů. Pro zajištění volné hladiny i v zimním období, bude na hladinu v nádrži instalován Paulátův větrný rozmrazovač. Na těleso hlavní výpusti bude instalována vodočetná lať.

1.3 Posouzení návrhu z hlediska vlivu na životní prostředí:

Realizací záměru se zvýší retenční schopnost nádrže ve vztahu na zadržování vody v krajině, optimalizace odtoku z daného území a tlumení povodňových náporů v území pod zdrží.

2. Mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena v souladu s platnými předpisy a normami.

3. Požární bezpečnost

Stavba nevytváří žádná požárně bezpečnostní rizika.

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Během stavby nebudou použity technologie poškozující zdraví jak pracovníků tak ani obyvatel nebo poškozující životní prostředí.

5. Bezpečnost při užívání

Provoz se bude řídit platnými předpisy a stávajícím provozním řádem.

6. Ochrana proti hluku

Stavba nebude pro své okolí při vlastní realizaci ani následném provozu zdrojem zvýšené hladiny hluku.

7. Úspora energie a tepla

Na stavbu se nevztahují normy omezující spotřeby energií.

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou pohyblivostí a orientace

Stavba nespadá do kategorie staveb posuzovaných podle vyhlášky č 369/2001 Sb.

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Žádné škodlivé vlivy vnějšího prostředí nejsou v lokalitě známy.

10. Ochrana obyvatelstva

Stavba svým charakterem nespadá do druhu staveb vyžadujících zvláštní režim, nevyžaduje ani žádné zvláštní požadavky na ochranu obyvatel.

11. Inženýrské stavby

Stavba je vodní dílo a spadá svým charakterem, do kategorie inženýrských staveb. Stavba je, jako vodohospodářské dílo, zařazena do kategorie IV dle TBD (Vodní díla – TBD a.s.).

Navržená stavba se netýká žádné zóny havarijního plánování.

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení

Stavba neobsahuje žádné výrobní nebo nevýrobní technologické zařízení.

# 13. Odpady

Příloha č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.

Odpad bude ukládán do přistavených velkoobjemových kontejnerů. Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před jiným využitím odpadů. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech č. 185 / 2001 Sb. k jejich převzetí oprávněny.

Ke kolaudaci budou  předloženy doklady o množství a způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné, a evidence odpadů ze stavby.

Za likvidaci všech vzniklých odpadů při výstavbě zodpovídá dodavatel stavby. Nepředpokládá se vznik žádného nebezpečného odpadu.

Při stavbě lze předpokládat následující odpady:

Druh						kategorie

Beton						O

Dřevo						O

Ocel						O

Plasty						O

Kámen						O

V Českých Budějovicích 		  04/2016		       Ing. Jan Bouchal

# OBSAH:

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C.1. Zaměření stávajícího stavu

C.2. Situace stavby

D.1. Podélný a příčné řezy

D.2. Vzorový řez hrází

D.3. Schema sacího potrubí